Wznoszenie ogrodzenia w granicach nieruchomości.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane określono katalog obiektów budowlanych podlegających geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjnemu obowiązkowi wyznaczenia w terenie nie podlega przyłącze, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt.20 ustawy Prawo budowlane, jeżeli jego połączenie z siecią znajduje się na tej działce, co przyłącze lub na działce do niej przyległej. Ogrodzenie natomiast znajduje się poza katalogiem obiektów budowlanych wymagających pozwolenia 
na budowę. Zatem, ustawa Prawo budowlane w przypadku prac związanych z budową ogrodzenia nie narzuca na inwestora obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, a tym samym nie powstaje obowiązek geodezyjnego wyznaczenia ogrodzenia w terenie.

W przypadku braku w terenie znaków granicznych określających jednoznaczne położenie punktów granicznych w terenie przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z budową ogrodzenia zaleca się jedynie, wykonanie czynności wznowienia znaków granicznych lub wyznaczenia punktów granicznych w oparciu o przepisy art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace takie mają na celu jednoznaczne wskazanie przebiegu granicy nieruchomości w terenie, co umożliwi określenie położenia innych obiektów budowlanych (np.: sieci uzbrojenia terenu) w stosunku do granic nieruchomości.

W przypadku, gdy sieci uzbrojenia terenu przebiegają bezpośrednio w sąsiedztwie zamierzonej inwestycji wskazaną praktyką w tym zakresie jest wytyczenie (geodezyjne wyznaczenie) w terenie istniejących sieci (przyłączy) uzbrojenia terenu, co pozwoli na pełen wgląd w zaistniałą sytuację w terenie. W celu zwiększenia dokładności, działania takie powinny być poprzedzone analizą materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pomiarem elementów sytuacyjnych, do których należy się odnieść. W myśl art. 11 i 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wyżej opisane czynności leżą w gestii przedsiębiorcy, jednostki organizacyjnej, a także osoby legitymującej się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.

Racjonalne postępowanie inwestora w wyżej wymienionym zakresie wyeliminuje ewentualne spory wynikające z przebiegu granic nieruchomości w odniesieniu do wznoszonych obiektów budowlanych oraz zminimalizuje zagrożenie dla życia i zdrowia osób wykonujących prace ziemne w zakresie realizowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 7d w związku z art. 12b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Prezydent Miasta Gliwice prowadzi powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym tworzy, prowadzi i udostępnia zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczącej geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz weryfikuje zbiory danych lub inne materiały stanowiące wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii. W zakresie prac geodety uprawnionego znajduje się opis podziemnej infrastruktury technicznej na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, natomiast rolą Starosty jest gromadzenie i dalsze udostępnienie tej informacji.

W związku z powyższym, w przypadkach kiedy przepisy nie wymagają sporządzenia mapy do celów projektowych, w celu wzniesienia obiektu budowlanego zasadne jest zgromadzenie informacji o położeniu elementów podziemnych na terenie realizowanej inwestycji w celu zapewnienia jej bezpiecznego przeprowadzenia.

Grzegorz Karkowski

Z-ca Naczelnika

Wydziału Geodezji i Kartografii